П Р О Т О К О Л № 44 от 15.09.2021

Результаты термометрирования трубы жаровой В2М80130909

термоиндикаторной краской МС 470-9

лист   1   ;  листов 4

| Испытательная лаборатория | НИЛ-6 НИО |
| --- | --- |
| Подразделение-заказчик | Отд.11 КО |  |
| Основание | ТЗ 4191810 |  |
| Место проведения исследований | НИО НИЛ-6, КНИЛ-2 НИО стенд 9У343 |  |
| Обозначение изделия (заводской номер) | ГТД ДА32Л №1 |  |
| Обозначение объекта исследования | Труба жаровая В2А32005967 с нанесенной ТК МС 470-9 |  |
| Период проведения исследований | 13.08.2021 – 15.09.2021 |  |
| Обозначение программы испытаний | 10211.ДА32Л.279 ПМ |  |
| Результаты исследований | в приложении А |  |

По эскизу отд.11 КО на внутреннюю и наружную поверхность трубы жаровой В2А32005967 (далее – ЖТ) была нанесена термоиндикаторная краска МС 470-9 (далее – ТК).

Выполнена фотофиксация исходного цвета ТК на ЖТ, после чего ЖТ была направлена на сборку и для дальнейшего проведения исследований в КНИЛ-2 НИО.

После испытаний выполнена фотофиксация ТК на ЖТ для цифровой обработки цветовых переходов.

Обработка полученных цветовых переходов ТК выполнялась цифровым методом с помощью программного обеспечения GIMP (далее – ПО).

Результаты измерений представлены в виде разработанной температурной карты ЖТ (см. рис. А.1 – А.3 приложения А).

Результаты цифровой обработки цветовых переходов ТК на ЖТ, приведенных в настоящем протоколе, касаются только цветовых переходов, полученных при выполнении данного ТЗ.

Результаты цифровой обработки цветовых переходов ТК на ЖТ, приведенных в настоящем протоколе, не могут быть частично воспроизведены без письменного разрешения испытательной лаборатории НИЛ-6.

Инженер-исследователь 1 к. НИЛ-6              ______________	          Филимоненко Н.В.

(должность)	                                   		(подпись)	        (расшифровка подписи)

Дата    15.09.2021

(год, месяц, число)

Начальник НИЛ-6 НИО		Савушкин В.В.

2021.___.__

Приложение  А

Температурная карта ЖТ

| 910…1040С 910…1040С 1040…1080С 1040…1080С | 910…1040С 910…1040С 1040…1080С 1040…1080С 1040…1080С 1040…1080С |
| --- | --- |
| 910…1040С 910…1040С 1040…1080С 1040…1080С | лист 2 ; листов 4 лист 2 ; листов 4 1040…1080С 1040…1080С 910…1040С 910…1040С |

Рисунок А.1 – Фото внутренней поверхности ЖТ (головная часть), четыре ракурса получены

при повороте на угол 90º

610…670С 610…670С 670…750 С 670…750 С 750…850С 750…850С 670…750 С 670…750 С 750…850 С 750…850 С

610…670С 610…670С 670…750 С 670…750 С 670…750 С 670…750 С 750…850 С 750…850 С 670…750 С 670…750 С 750…850 С 750…850 С

Рисунок А.2 – Фото внутренней поверхности ЖТ (хвостовая часть), два ракурса получены

при повороте на угол 180º

| 750..850С 750..850С 670…750С 670…750С 670..750С 670..750С 610..670С 610..670С 670…750С 670…750С 750…850С 750…850С | 750…850С 750…850С 670…750С 670…750С 750…850С 750…850С 670…750С 670…750С 670…750С 670…750С |
| --- | --- |
| 610…670С 610…670С 610…670С 610…670С 610…670С 610…670С 670…750С 670…750С 750…850С 750…850С | 670…750С 670…750С 610…670С 610…670С 610…670С 610…670С 750…850С 750…850С 750…850С 750…850С |

Рисунок А.3 – Фото наружной поверхности ЖТ, четыре ракурса получены

при повороте на угол 90º